公共安全行业标准

《射频与视频一体化车辆识别设备通用规范》

(征求意见稿)

编制说明

标准项目组

2020年3月

# 公共安全行业标准

# 《射频与视频一体化车辆识别设备通用规范》

（征求意见稿）

# 编 制 说 明

# 一、工作简况

# 1、任务来源

根据国家重点研究计划课题《危险品运输车辆识别跟踪技术及系统》（课题编号：2017YFC0804806）和公安部《关于下达2019年度公安部科技计划和公共安全行业标准制修订计划及补助经费的通知》（公科信传发［2019］279号）的要求，由公安部交通管理科学研究所承担公共安全行业标准《射频与视频一体化车辆识别设备通用技术条件》的制定工作（项目编号2019BZ034）。

# 2、起草单位情况

标准负责起草单位，公安部交通管理科学研究所主要负责评估指标体系架构设计和指标定义。

标准参与起草单位，无锡华通智能交通技术开发有限公司主要负责指标参数分析评估；国家道路交通安全产品质量监督检验中心主要负责测试方法制定和验证；浙江大华技术股份有限公司、高新兴智联科技有限公司、江苏金中天智能科技有限公司在本标准制定过程中负责产品试制和模拟验证。

# 3、主要起草人及其所做的工作

标准起草人王军华作为标准负责人，负责对标准的总体框架和指标体系的构建，并对标准的制修订工作流程包括相关硬件产品的研发等进行安排。评估对象选择、评估指标体系构建。

标准起草人朱剑欣负责标准技术要求的指标定义和选择；袁晓君负责标准试验方法的研究和制定；蒋虎负责针对标准相关产品兼容性和安全性的研究；林万华负责标准具体技术指标数据的测试和计算方法研究；胡家彬负责标准中质量评定程序以及包装运输相关内容的调研和制定；陈希韬负责搭设测试环境进行实验模拟；沈惠良、王耀东、陆琰负责标准相关产品的试制和实际道路的数据采集。

# 4、主要工作过程

（一）申请立项

2016年开始，机动车电子标识在深圳市、无锡市示范应用，在实施过程中，根据需要在部分路段试点使用了电子标识和车辆视频图像一体化识读设备，一方面充分利用现有杆件等基础设施，减少基础设施的巨额投入；另一方面，在通过电子标识获取车辆数字身份基础上，辅以现有的视频图像信息作为执法证据，充分发挥两者间的技术互补优势，应用效果良好。鉴于一体化设备的高集成度、较低的投入、高效的执法应用效率等特点，是机动车电子标识应用的重要方式，有必要制定标准，促进相关设备的规范化生产、使用，推动交通管理应用向数字化、网络化、精细化管理方向发展。另外，随着国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）的发布实施，针对电动自行车的安全行车问题已成为全社会的热点。在逐渐淘汰非标电动自行车的过程中，也亟需新的电动自行车识别技术手段和管理方式，而已经应用于机动车的电子标识技术体系可以发挥极大的作用。

但是，由于国内尚未制定专门的射频与视频相接合的设备的相关标准，行业内采用的技术方案差异较大，造成互不兼容，无法满足目前交通管理和机动车电子标识应用需求，难以适应汽车和非机动车跨区域流动的特点和需求。为此，公安部交通管理科学研究所提出了编制《射频与视频一体化车辆识别设备通用技术条件》行业标准的立项申请，推动机动车电子标识相关设备技术的发展，规范和引领各地射频与视频一体化车辆识别设备以及涉车RFID电子标识的应用。

我所负责起草了机动车电子标识系列推荐性国家标准，其中《机动车电子标识读写设备通用规范》（GB/T 35786-2017）等6项标准已于2017年12月29日由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会正式发布。另有《机动车电子标识密钥管理系统技术要求》等2项国家推荐性标准已发布。另，我所负责起草了《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496）、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）等多项车辆视频图像识别设备的公共安全行业标准，在全国范围内得到广泛应用，取得了巨大的社会效益。以上工作为本标准的制定积累了丰富的经验，培养了人数众多的专业团队，为本标准的制定工作奠定了坚实基础。因此，项目组于2019年3月正式申请制定《射频与视频一体化车辆识别设备通用技术条件》标准。公安部科信局于2019年9月批复下达了标准制定任务，标准制定工作正式启动。

（二）编制征求意见稿

标准制定项目立项批准后，交科所立即开展标准起草相关工作，成立标准工作组。

2019年9月，标准工作组组织人员分别赴天津、深圳、重庆、南京开展标准起草工作前期调研，了解各地电子标识应用系统实施情况、存在的主要问题及产品技术指标等；并与浙江大华、海康威视、中兴智联等视频与射频领域核心技术企业开展技术交流，了解国内射频与视频一体化识别设备功能、系统安全、接口、性能等相关情况。

2019年10月，标准工作组在公安部交通管理科学研究所组织召开“射频与视频一体化车辆识别设备通用规范”标准编制工作启动会，邀请公安部交通安全产品质量监督检测中心以及电子标识/读写设备厂家8家单位参加，会议介绍了标准来源、立项过程及工作计划，制定标准编制工作方案。

2019年11月，交科所开始搭建射频与视频一体化车辆识别设备内外场测试环境，并与无锡大华锐频科技有限公司针对电动自行车电子标识的识别，在南京、深圳开展试点测试。标准工作组形成了标准基本框架，明确了主要内容，并通过邮件方式发送至汽车电子标识技术论坛成员单位征求意见。

2019年12月，工作组组织浙江大华、海康威视等具备射频与视频一体化识别设备的相关企业，赴黑龙江省漠河县针对设备进行低温耐候性测试，采集并验证设备在极寒温度下的性能数据和指标。标准工作组根据前阶段工作成果形成了标准初稿，并通过电子邮件方式征求各标准起草单位意见。

2019年1月，标准工作组汇总各方意见并结合测试验证结果，对标准初稿进行了修改，形成了标准（征求意见稿）。

# 二、编制原则

本标准制定严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》、GB/T 20001《标准编写规则》系列标准、GB/T 20002《标准中特定内容的起草》系列标准的规定进行编写和表达，体现统一性、协调性、规范性要求。

本标准符合《关于发布800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知》（信部无[2007]205 号）、《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）、《物联网 “十二五 ”发展规划》（工信部2012年2月发布）。

本标准在编制过程中，充分考虑到现有路面机动车电子标识以及读写设备的应用情况，参照目前GB/T 35786-2017 《机动车电子标识读写设备通用规范》的技术要求，对设备的主要射频参数进行兼容和统一。同时，本标准参照GA/T 832《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》以及GA/T 833《机动车号牌图像自动识别技术规范》等关于道路视频图像监控相关标准的技术指标，对标准中关于视频处理模块的技术指标进行统一。

# 三、 标准主要技术内容的确定和依据

# 1、关于范围

考虑到本标准为产品标准，因此需对产品从技术到生产的全流程技术指标进行评估和定义，因此需对射频与视频一体化车辆识别设备的分类与命名、技术要求、试验方法、质量评定程序以及标志、包装、运输和贮存进行规定。标准适用于射频与视频一体化车辆识别设备的设计、生产、试验和使用。

# 2、关于术语和定义

考虑到本标准的产品在射频部分需与现路面已经使用的机动车电子标识读写设备相兼容，因此需使用到大量GB/T 35786-2017 《机动车电子标识读写设备通用规范》的相关术语。另外，标准提出了一个新的概念，即射频与视频一体化车辆识别设备，标准起草组考虑到该设备的实际用途和主要特点，对其进行定义。

# 3、关于分类与命名

考虑到射频与视频一体化车辆识别设备的应用场景，不仅需要考虑机动车的识别，同时也需要兼顾电动自行车的识别，因此将其分类为机动车识别设备和电动自行车识别设备。

设备需具备设备型号和设备序列号。设备型号需能确定产品的主要用途、功能、生产厂家，因此需包含识别车道数、分类、企业自定义编码等信息。设备序列号用于安全验证和激活等，因此需包含生产年月、设备编码、厂商识别代码等信息。

# 4、关于技术要求

该标准涉及的产品为路面使用的电子产品，考虑到其应用场景，技术要求应包含设计要求、功能要求、性能要求、电气安全性以及电磁兼容性。

（一）关于设计要求

设计要求指的是产品设计过程中应当遵循的准则。因此包含了组成、铭牌、外观、外壳防护能力、接口、空中接口协议、信息安全7个方面。

设备的组成是根据产品的理论基础，以及试制产品的实际结构进行定义，即包含主机、馈线单元、天线单元，而主机又包含了图像感知单元、视频处理单元、射频处理单元、主控单元。

铭牌和外观参照目前市面上核心路面电子产品的指标进行定义。

外壳防护能力参照目前机动车电子标识读写设备的外壳防护能力要求，并根据目前试制产品的进行了验证性测试，能够符合IP65的防护等级要求。

关于接口。设备需与后台应用管理相连接，并考虑到与道路交通信号控制机、视频监控设备等现场设备进行数据通信的需求，因此标准要求读写设备应具备多种通信接口形式。并且考虑到射频与视频一体化车辆识别设备可能会离线存储较多的图片数据，因此需要较大的存储空间。而设备内部存储空间有限，根据实际应用场景和需求，可额外连接存储设备以进行数据的保存。因此要求主机应具备USB接口或SD卡接口。

关于空中接口协议。根据射频与视频一体化车辆识别设备的应用需求，其需要与目前的机动车电子标识系统相兼容，能够识读到路面的机动车电子标识以及电动自行车电子标识。因此，首要前提即为空中接口协议的一致性，需要符合目前GB/T35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》中关于空中接口协议的要求。针对机动车电子标识和电动自行车电子标识，仅需要对其权限和密钥进行划分，即可实现路面的识读兼容或区分。

关于信息安全。由于设备在路面使用过程中涉及到数据传输和车辆信息，考虑到隐私问题，需对信息安全进行定义，应符合GB35114-2017的要求。

（二）关于功能要求

关于射频识别要求。射频识别是设备路面实际使用过程中，判断车辆信息的最主要依据，因此需对其识读率指标进行定义。考虑到目前各类型电子标识内的存储信息，以及空口时序，并进行试制设备的测试，识别率应不低于99%。

关于视频识别要求。目前机动车视频识别已经有GA/T833作为参考，能够通过图片准确判断出车辆的号牌信息、车辆类型、车身颜色等；而电动自行车属于地方事权，各个地方的号牌目前区别较大，目前并没有有效的视频识别手段以确保号牌识别的要求。但由于交通管理的需要，针对电动自行车的识别同样需要图片或视频数据支撑，以作为交通执法或信息采集的依据。因此，应用于电动自行车的射频于视频一体化车辆识别设备必须具备触发采集的功能，通过射频数据触发进行拍照或摄像，并进行数据的匹配存储。

关于车辆信息记录。为确保设备的有效运行，射频识别和视频识别应能单独工作，当其中一种车辆识别技术出现故障时，另一种识别技术应能正常工作。记录图像可能会作为执法判断的依据，因此对于车辆图像捕获率提出要求，根据实际试制样品的测试结果，提出99%的图像捕获率指标。

关于射频识别数据触发。射频与视频一体化车辆识别设备，已具备相对完善的射频识别数据触发技术。目前射频识别的问题在于，图片或视频支撑，所获得的数据不能作为交通执法或信息采集的依据；而视频的问题在于，无法确保识读到信息的准确性和可靠性。因此，该设备在实际应用中通过射频识别数据触发，不仅能够提高数据的准确率，且能扩展应用，减少人工审查环节，是体现设备使用价值的一项重要参数。

关于通行流量记录。交通流信息的实时、精细化采集是电子标识应用的主要目标之一，电子标识大规模推广应用后，如将所有数据上传至后台应用系统统计分析，对网络通信能力及后台系统处理能力要求较高，因此标准规定设备应支持常用的通行流量记录功能。

关于关注车辆管理。危险品道路运输车辆是目前公路运输安全重点监控管理的重点目标，由于近年来危险品道路运输车辆侧翻、碰撞、泄漏和爆炸等事故频繁发生，给国家和人民的生命及财产带来了巨大的损失。由于射频与视频一体化车辆识别设备能够进行危险品车辆的数据采集和图像取证，因此，针对重点车辆的管理必然是其主要工作之一，需列入功能指标内。

关于数据上传。设备采集到的路面车辆信息需由后台进行处理，因此必须具备数据上传功能。

关于脱机工作。设备在实际运行过程中可能出现网络连接暂时失效的情况，为确保采集数据的连续性，设备在脱机时应能进行工作。考虑到脱机采集数据的存储大小和时间长度，因此主要要求保存射频识别的电子标识信息。

关于运行状态管理。射频与视频一体化车辆识别设备的现场维护需要大量的人力物力，同时维护会对交通秩序造成影响，因此要求设备具备运行状态管理功能。此外，web方式远程维护具有免安装、操作简便等优点，是远程维护的通用做法，因此要求设备支持web方式进行运行状态管理。考虑到离线情况，要求设备自动记录其运行状况至少6个月。

关于时钟校正。设备运行过程中，可能由后台管理系统进行统一维护，所以

（三）关于性能要求

关于接收灵敏度。接收灵敏度作为衡量识别设备的射频性能的重要指标，需在标准中进行体现。考虑到实际行车速度，机动车识别设备的接收灵敏度指标参照GB/T35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》中高速读写设备的接收灵敏度指标；电动自行车识别设备的接收灵敏度参照GB/T35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》中低速读写设备的接收灵敏度指标。

关于静态读距离。根据GB/T 29768-2013标准流程及时序要求，并经实际测试，电子标识平均识读时间为15ms。在读写设备误码率10-5条件下，读写5次以上可保证识读成功率。车辆时速120km/h时，识读距离需要2.5m的连续识读区域，典型应用场景下读写设备控制3个天线，考虑天线切换时间，识读距离至少需要9m，由于射频识别信号存在盲区，因此，车辆时速120km/h条件下设备识读距离应不小于12m。考虑到在车辆时速200km/h条件下的极限情况，需要4.5m的连续识读区域，考虑设备控制3个天线及天线切换时间，识读距离至少需要18m，由于射频识别信号存在盲区，因此，车辆时速200km/h条件下设备识读距离应不小于25m。而应用于电动自行车的射频与视频一体化车辆识别设备，目前超速的极限情况仅为60km/h，考虑到目前射频与视频一体化车辆识别设备的性能，仅需要12m的识读距离即可满足应用。

关于动态识读性能。根据国内高速公路限速标准，为保证车辆高速行驶条件下的识读率，标准要求适用于机动车的射频与视频一体化识别设备对行驶速度高至120km/h的机动车应能识读其机动车电子标识中数据信息。根据《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）的电动自行车速度要求，标准要求对行驶速度在25km/h以内的电动自行车应能识读其电子标识中的数据信息。

关于多目标识读。识别设备尤其是电动自行车识别设备，在实际应用场景工作过程中，会碰到大量多目标识读情况，经过路面模拟验证，机动车在路面被稳定识读，在确保识读率的情况下一般最多为5辆；电动自行车在路面被稳定识别，在确保识读率的情况下一般最多为10辆。识别设备可以通过空中接口防碰撞设计针对不同类型的电子标识进行多目标识读。

关于天线馈线驻波比。识别设备需将天线单独接出以获得射频信号的发送和接收，因此需对天馈线驻波比提出要求。目前该指标参照GB/T35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》中天馈线驻波比的要求。

关于水平分辨率、色彩还原性、亮度信号信噪比。识别设备的视频识别在交管方面主要关注图像的清晰度和色彩，因此提出图像的水平分辨率、色彩还原性、亮度信号信噪比的要求。目前行业应用最低要求为300万智能高清摄像机，这些指标均以300万智能高清摄像机的测试结果为依据。

（四）关于电气安全性

射频与视频一体化车辆识别设备作为路面电子设备，为确保安全使用，需对电气安全性具备一定要求。根据识别设备的设计远离，和一般路面电子产品电气安全性的要求，对电源适应性、绝缘电阻、抗电强度、泄露电流提出指标要求，其中电源适应性参照GB/T35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》中电源适应性的要求；绝缘电阻、抗电强度、泄露电流均参照GB 16796-2009的要求。

（五）关于电磁兼容性

电磁兼容性（EMC）是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。因此，电磁兼容性包括两个方面的要求：一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁骚扰不能超过一定的限值；另一方面是指设备对所在环境中存在的电磁骚扰具有一定程度的抗扰度。识别设备的应用环境决定其需对电磁兼容性提出一定的要求，包含了静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、谐波电流。相关技术指标均参照GB/T35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》以及GB 9254-2016的指标进行规定。

（六）关于环境适应性

识别设备工作环境一般为实际路面环境，受到天气和其它外界因素影响较多，因此需对环境适应性提出要求。工作温度、湿热和太阳辐射、盐雾环境适应性要求，主要参照国家关于机动车电子标识读写设备的相关标准及摄像机相关标准的技术要求。

# 5、关于试验方法

射频与视频一体化车辆识别设备的试验方法，均以技术指标为基础，搭设相关试验环境，通过试制样品的多种模拟试验后，确定的最终方法。所有试验方法均采用常规仪器设备，确保检测机构检测过程的便捷性和检测结果的可靠性。电气安全性试验、电磁兼容性试验和环境适应性试验均按照相关的国家标准进行试验。

# 6、关于质量评定程序

由于识别设备涉及到批量生产，故需对质量评定程序提出相关要求。该项目主要参照GB/T35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》的要求进行制定。

# 7、关于标志、包装、运输和贮存

由于识别设备涉及到批量生产，故需对标志、包装、运输、贮存提出要求。该项目主要参照GB/T35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》的要求进行制定。

# 四、标准中英文内容的汉译英情况

标准的英文译名为“General specifications for Radio frequency and video integrated vehicle identification equipment”，术语及其英文对应词有“射频与视频一体化车辆识别设备 Radio frequency and video integrated vehicle identification equipment”。

# 五、主要试验验证结果及分析

目前对标准规定的射频与视频一体化车辆识别设备进行试制，针对型号为RV-J4-TMDH0A02的设备进行试验验证，对包含外观、接口、功能、接收灵敏度、工作频率、读距离、电源、存储、工作和贮存温度、盐雾、防护等级、振动、冲击等指标进行了详细测试，测试设备数据能够满足标准涉及的指标要求。

# 六、标准水平分析

本标准规定了标准规定了射频与视频一体化车辆识别设备的分类与命名、技术要求、试验方法、质量评定程序以及标志、包装、运输和贮存，对相关产品的研发和产生起到重要支撑作用，同时推进了电子标识的应用和道路交通安全管理的技术革新。

本标准与GB/T 35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》相关，在原标准的技术体系上追加了视频处理模块，将射频功能以及视频功能进行了有机结合，并考虑到现有路面电动自行车的应用需求，针对性提出相关技术指标和测试方法，形成新的产品技术标准。相关标准产品不但适用于现有路面机动车电子标识技术体系，且具备视频识别和判断的功能，在应用范围上更为广泛。

# 七、 采标情况

无。

# 八、与我国现行法律法规和有关强制性标准的关系

本标准符合《中华人民共和国道路交通安全法》等法规要求，无相关强制性标准。

与GB/T 35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》、GB/T 28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》等推荐性国家标准的规定不冲突。

# 九、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

# 十、 标准性质的建议

根据我国标准化法规定：保障人体健康、人身财产安全的标准和法律，行政法规规定强制执行的标准属于强制性标准。本标准作为行业标准，针对性提出针对射频与视频一体化识别设备的技术指标和测试方法等，主旨在于统一行业内相关产品的研发和设计要求，确保产品使用过程中的一致性和基本性能，并不符合强制性标准的范围。因此建议本标准作为推荐性标准。

# 十一、 贯彻标准的要求和建议

为贯彻标准的要求，提出以下几点建议：

1、根据本标准的制定和申报要求，本标准归口部门为全国道路交通管理标准化技术委员会，希望能组织好对标准的审查工作，为标准的顺利实施打下良好的基础；

2、业务主管部门为公安部交通管理局，希望及时开展新标准的宣贯指导工作，以促使标准使用者更好地理解标准内容；

3、标准起草单位包含公安部交通管理科学研究所、无锡华通智能交通技术开发有限公司、国家道路交通安全产品质量监督检验中心、浙江大华技术股份有限公司、高新兴智联科技有限公司、江苏金中天智能科技有限公司，应尽快研制符合标准的成熟产品，并推进相关检测机构根据标准的要求，开展对标准相关产品的检测和验证。

# 十二、废止、替代现行有关标准的建议

无。

# 十三、其他应予以说明的事项

无。